Univerza na Primorskem  UP Študentski domovi

Universita del Litorale  UL Case dello studente

University of Primorska  UP Student residences

Številka:			NMV-3/2020

Datum: 	22.1.2020

Prejme (investitor):

Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem-Študentski domovi

Ankaranska 7

6000 Koper

Za objekt: 	ŠD Koper, Ankaranska 7, Koper

ŠD Portorož, Obala 11, Portorož

Ponudnik:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Zadeva: Ponudba – predračun -  Izvedba elektro inštalacij v ŠD Koper in ŠD Portorož

V Študentskem domu Koper je potrebno povleči novo elektro inštalacijo od elektro omare za fazo 2 v fazo 1 in sicer za potrebe priklopa toplotne črpalke in sob v fazi 1. Ozemljitev toplotne črpalke.

V Študentskem domu Portorož je potrebno priklopiti novo toplotno črpalko neposredno na glavno elektro omare poleg transformatorske postaje. Trasa je že pripravljena (PVC cev, kovinski kanali). Hkrati se izvede ozemljitev toplotne črpalke in izvede meritve sistema za zaščito pred delovanjem strele.

| Opis storitve | Enota mere | Količina | Cena brez DDV | Skupaj brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠD Koper |  |  |  |  |
| Dobava in vleka kabla 4 x 35 mm2, baker, vključno z priklopom na obstoječo elektro omaro UPŠD v Fazi 2 in potrebnimi prilagoditvami v slednji. Kabel se povleče delno v novih kanalih, delno skozi obstoječo oblogo cevi ogrevanja, delno pa nad spuščenim stropom (se obesi na kovinski kanal). | m | 34 |  |  |
| Dobava in vleka kabla 5 x 10 mm2, baker, nad spuščenim stropom, obesi se na kovinski kanal. Vključno z priklopom dveh obstoječih elektro omaric v fazi 1 in priklopom toplotne črpalke. | m | 85 |  |  |
| Dobava in priklop elektro omarice z GL stikalom, odklopniki (vozlišče) | kpl | 1 |  |  |
| Dobava in priklop omarice gl.stikalo 3P 40A | kpl | 1 |  |  |
| Dobava in montaža kanalov 80 x 80 | m | 16 |  |  |
| Drobni material | 10% |  |  |  |
| Skupaj brez DDV ŠD Koper: |  |  |  |  |

| ŠD Portorož |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobava in vleka kabla 4 x 50 mm2, baker, vključno z priklopom na obstoječo elektro omaro UPŠD poleg transformatorske postaje. Med glavno elektro omaro in toplotno črpalko je že pripravljena trasa (PVC cev oz kovinski kanali), predvidena za vleko kabla. | m | 32 |  |  |
| Dobava in priklop elektro omarice z GL stikalom, odklopniki | kpl | 1 |  |  |
| Izvedba meritev strelovoda, ozemljitev toplotne črpalke. | kpl | 1 |  |  |
| Drobni material | 10% |  |  |  |
| Skupaj brez DDV ŠD Portorož: |  |  |  |  |
| Skupaj brez DDV ŠD Koper in ŠD Portorož |  |  |  |  |
| DDV – 9,5 % |  |  |  |  |
| Skupaj z DDV |  |  |  |  |

Rok izvedbe: 14 dni po prejemu naročilnice.

Rok plačila: 30 dni

Izpolnjeno ponudbo poslati na: UP Študentski domovi, ŠD Prisoje, Prisoje 9,  6000 Koper (s pripisom : 'Ne odpiraj – Elektroinstalacije v ŠD Prisoje), osebno, lahko pa tudi na e-naslov info@sd.upr.si najkasneje do 28.1.2020 do 9:00 ure.

Opozorilo: v primeru, da naročnik po prejetju ponudb ugotovi, da ne more zagotoviti sredstev, se naložba ne izvede.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |  |  |
| Matična številka |  | ID za DDV: |  |
| Številka TTR: |  | odprt pri banki: |  |
| Kontaktna oseba |  | Mobilni telefon: |  |
| Telefon: |  | Telefax: |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |

Kraj:_______________, datum:_______________

Žig in podpis ponudnika:

___________________________________